# ESP32 红外占座传感器 —— 真机演示与自测操作指南

目标：读完这份，你自己就能把一台装有两个红外传感器的 ESP32 连到主系统，看到真实占用/释放，并能在答辩/汇报里演示。 不需要懂复杂原理，按步骤照做即可。涉及原理的说明见 docs/hardware-integration.md。

────────────────────────────────────────

## 0. 先搞清楚：你要演示哪种形态

| 形态 | 数据来源 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| A 真机 | ESP32 每 5 秒上报红外读数 → 主系统判定 → 前端实时变色 | 答辩主推（"物联网感知"硬核点） |
| B 模拟兜底 | 主系统自带"传感器模拟器"，后台按钮随机翻转座位 | 硬件临时故障时的保底演示 |

你之前问的"实体 ESP32 的 WiFi→HTTP 物理连通"，本质就一句话：设备通过 WiFi 访问"主系统电脑的 IP:5800"的接口。把下面第 3 步的服务器地址填对、设备和电脑在同一个 WiFi、电脑防火墙放行 5800，就通了。照着做即可，不用纠结概念。

────────────────────────────────────────

## 1. 需要准备的材料

硬件

1 块 ESP32 开发板（如 ESP32 DevKit，USB 供电）

2 个红外避障传感器（默认用；若用 PIR 人体感应模块则在固件里改一下），或直接 2 个 PIR

杜邦线若干（传感器 OUT / VCC / GND 接到 ESP32）

1 根 USB 数据线（连电脑烧录 + 供电）

一台电脑（跑主系统） + 一台手机或另一台电脑（打开前端页面看效果）

软件

VS Code + PlatformIO 插件（编译/烧录 ESP32），或命令行 pip install platformio

Python 3.9+（跑主系统）

主系统源码目录：D:\MAX_xiangmu

────────────────────────────────────────

## 2. 接线（按这张表插）

| ESP32 引脚 | 连到 |
| --- | --- |
| GPIO23（IR_SENSOR_A_PIN → ir_front） | 红外传感器 A 的 OUT |
| GPIO27（IR_SENSOR_B_PIN → ir_back） | 红外传感器 B 的 OUT |
| 3.3V | 两个传感器 VCC |
| GND | 两个传感器 GND |

两个传感器交叉放置（座椅左前方 45° + 右后方 45°），人一坐下两束同时被遮 → 上报 (1,1)。

红外避障模块默认"检测到物体时输出 LOW"→ 固件里 IR_ACTIVE_HIGH=false 已配好；若改用 PIR（检测到人体输出 HIGH）请改成 `true`。

接好后给 ESP32 上电，板载 LED 亮/闪即正常。

────────────────────────────────────────

## 3. 改固件连接参数（烧录前必改）

打开 DEMO/src/main.cpp，改顶部配置区：

const char* WIFI_SSID     = "你的路由器名称";

const char* WIFI_PASSWORD = "你的路由器密码";

// 运行主系统那台电脑的局域网 IP + 端口 5800

const char* SERVER_URL    = "http://192.168.1.7:5800";

座位标识（两种选一种）：

const bool IDENTIFY_BY_SEAT_LABEL = true;   // true=按标签(推荐)  false=按数字ID

const char* SEAT_LABEL = "A区-12";          // 必须与主系统里那个座位的 seat_label 完全一致

const int   FLOOR_ID   = 0;                 // 仅标签跨楼层重名时才需要填(>0)

const int   SEAT_ID    = 1;                 // IDENTIFY_BY_SEAT_LABEL=false 时填 seats.id

怎么找电脑局域网 IP：电脑上跑 ipconfig，看"IPv4 地址"（形如 192.168.x.x）。

怎么找座位标签：见第 5 步先建好座位，标签就是平面图上的那个编号。

────────────────────────────────────────

## 4. 启动主系统（每次演示前这样做）

① 关掉传感器模拟器（很关键，否则随机数据会和真机互相覆盖）

编辑主系统目录下的 .env，加入一行：

SENSOR_SIMULATOR_AUTOSTART=False

或者主系统起来后，用管理员调 POST /api/admin/simulator/stop。二选一。

② 让主系统监听所有网卡 + 端口 5800

python app.py 0.0.0.0 5800

首次运行防火墙会弹窗，选"允许（专用 + 公用 网络）"，否则 ESP32 访问不到。

启动日志会打印类似 局域网访问 http://192.168.x.x:5800，记下这个 IP 填进固件 `SERVER_URL`。

数据库说明：主系统默认尝试连 MySQL；连不上会自动回退 SQLite，演示照跑。Redis 不装也会自动退化为单进程模式，不影响演示。

────────────────────────────────────────

## 5. 先在主系统里建好"要绑定的座位"

1. 用管理员账号登录 → 管理端 → 建筑/楼层 → 创建一栋楼和一个楼层。

2. 在楼层里放一个座位（或直接在座位管理里建一个座位），保存。

3. 记下它的座位标签 `seat_label`（就是平面图上显示的编号，如 A区-12）。

4. 把这个标签原样填进 main.cpp 的 SEAT_LABEL（见第 3 步）。

────────────────────────────────────────

## 6. 烧录固件并看串口

cd DEMO

pio run -t upload        # 第一次会自动下载工具链，耐心等

pio device monitor       # 波特率 115200

串口应看到：

[WiFi] 已连接，IP = 192.168.x.x

[HTTP] POST http://192.168.x.x:5800/api/sensor/report -> {"seat_label":"A区-12","ir_front":0,"ir_back":0}

[HTTP] 上报成功 HTTP 200（ir=(0,0)）

常见：上报失败 HTTP 404 → 座位标签填错；HTTP -1 / 连接超时 → 主系统没 0.0.0.0 启动 / 不同 WiFi / 防火墙没放行 5800（重点核对 SERVER_URL 的 IP 和端口）。

────────────────────────────────────────

## 7. 前端看真实占用 / 释放

1. 手机或另一台电脑浏览器打开 http://<主系统IP>:5800 → 登录用户端 → 进入「座位图」页。

2. 让一位同学坐到你绑定的那个座位：(1,1) → ≤5 秒座位图变红（占用）。

3. 同学离开：连续两次"无人"上报 → 约 10 秒变回绿（释放）。

4. 锁定、预约、导航照常可用；座位图无需刷新（WebSocket 实时推送）。

────────────────────────────────────────

## 8. 演示脚本（答辩 / 汇报照着念）

1. 打开「座位图」页，展示当前座位全是绿色（空闲）。

2. 请一位同学坐下 → 讲："这是真实传感器上报，前端 5 秒内自动变红，无需刷新页面。"

3. 同学离开 → 讲："连续两次'无人'上报，约 10 秒自动释放变回绿色。"

4. （加分项）占用满 m 分钟后，在座位弹窗点「锁定」，讲解 m/n 动态防抢座；再演示室内导航导航到该座位。

5. 收尾强调："整条判定/锁定/导航链路都在主系统完成，设备端只做持续扫描+上报，软硬件解耦。"——这正好呼应"物联网感知"的项目定位。

────────────────────────────────────────

## 9. 常见问题速查

| 现象 | 排查 |
| --- | --- |
| 串口 上报失败 HTTP 404 | SEAT_LABEL 与该座位 seat_label 不一致（或座位不存在） |
| HTTP 400，提示"匹配到多个座位" | 同名标签跨楼层，填 FLOOR_ID 消歧 |
| HTTP -1 / 连接超时 | 主系统是否 0.0.0.0 启动；ESP32 与电脑同一 WiFi；防火墙放行 5800 |
| 人坐下座位不变红 | 电平反了：IR_ACTIVE_HIGH 改成 true 试试；看接线与串口 ir=(1,1) 是否出现 |
| 座位频繁闪红/绿 | 传感器模拟器还在跑，先停（第 4 步） |
| 座位显示异常（灰/叹号） | 设备连续停止上报超过 SEAT_OFFLINE_HOURS；恢复供电会自动转回正常 |

────────────────────────────────────────

## 10. 附录

两种座位标识怎么选

按标签（推荐，人 readable）：IDENTIFY_BY_SEAT_LABEL=true，填 SEAT_LABEL。换座位只需改标签。

按数字 ID：IDENTIFY_BY_SEAT_LABEL=false，填 SEAT_ID（数据库 seats.id）。

红外避障 vs PIR

红外避障：检测到物体输出 LOW → 适合"座椅是否被占"。

PIR 人体感应：检测到人体输出 HIGH → 适合"是否有人"，但对静止久坐的人可能不灵敏。

默认按红外避障配置（IR_ACTIVE_HIGH=false），换 PIR 记得改 true。

没有真机时怎么演示（兜底 B）

启动主系统后，管理员调用 POST /api/admin/simulator/start 开启模拟器；或保持 SENSOR_SIMULATOR_AUTOSTART=True。

再用 POST /api/admin/simulator/occupy（带 seat_id + occupied）手动把某个座位翻成占用/空闲，前端同样会实时变色，也可演示锁定/导航。

相关文件

固件：DEMO/src/main.cpp、DEMO/platformio.ini

接收端：app.py → sensor_report()（已支持 seat_id / seat_label + floor_id）

状态机参照：utils/sensor_simulator.py

座位模型：models/building.py → Seat

原理与验收清单：docs/hardware-integration.md