# ESP32 烧录 + HC-SR501(PIR) 接线 —— 操作指南

你的 PlatformIO 环境已经配好（平台/工具链/框架都装好了，固件能编译）。这份只讲怎么烧录和怎么接 PIR，照着做即可。环境目录：D:\MAX_xiangmu\DEMO。

────────────────────────────────────────

## 一、需要的东西

1 块 ESP32 开发板（如 ESP32 DevKit，USB 供电）

HC-SR501（PIR 人体感应模块），推荐 2 个；只用 1 个也可以（见接线）

杜邦线若干

1 根 USB 数据线（连电脑烧录 + 供电）

电脑（已装好 PlatformIO 环境）

顺带：你主系统（app.py）要能跑，真机上报才有地方去。测试前先把主系统启动（python app.py 0.0.0.0 5800，防火墙放行）。

────────────────────────────────────────

## 二、接 HC-SR501（PIR）—— 按这张表插

| HC-SR501 引脚 | 连到 ESP32 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V（若无 5V 引脚可接 3.3V） | HC-SR501 工作电压较高，5V 更稳 |
| OUT（信号，第 1 个） | `GPIO23`（→ 固件 ir_front） | 检测到人体移动时输出 HIGH |
| OUT（信号，第 2 个） | `GPIO27`（→ 固件 ir_back） | 第二个传感器接这个 |
| GND | `GND` | 两个传感器共地 |

只用 1 个 HC-SR501：把唯一的 OUT 同时接到 `GPIO23` 和 `GPIO27`，这样 ir_front 与 ir_back 永远一致，一个传感器也能触发占用。

两个传感器交叉放置（一个朝座椅前侧、一个朝后侧，各约 45°），人坐下/起身有动作 → 上报 (1,1) → 占用。

⚠️ HC-SR501 是 PIR（人体感应）：它检测的是“人体移动”，不是静止占座。人一直坐着不动，它会掉回 LOW、座位可能短暂显示空闲。建议把 HC-SR501 的延时电位器调到最小、跳线选 H（可重复）、灵敏度调到覆盖座位，并远离热源/空调/窗（见常见问题）。

接好给 ESP32 上电，板载 LED 亮/闪即正常。

────────────────────────────────────────

## 三、烧录固件（把 `firmware.bin` 写进 ESP32）

1. 用 USB 数据线把 ESP32 连电脑 → 打开设备管理器，看“端口(COM 和 LPT)”有没有一个 COM 口（如 COM3）。

没有 COM 口 → 装这个板子的 USB 芯片驱动：常见 CP210x（Silicon Labs）或 CH340，装完插拔即可。

记下端口号（如 COM3）。

2. 打开终端，进入项目并烧录：

cd D:\MAX_xiangmu\DEMO

python -m platformio run -t upload

第一次会自动编译 + 烧录；看到 Creating esp32 image... → Writing... → Hard resetting via RTS pin... 即烧录完成。

如果报找不到端口：在 DEMO\platformio.ini（[env:esp32dev] 下）加一行 upload_port = COM3（换成你的实际口），再跑一次。

如果卡在 Connecting.......：在上传刚开始时按住板上的 `BOOT` 键，出现 Connecting 再松开。

3. （可选）看串口（固件运行日志）：

python -m platformio device monitor   # 波特率 115200

💡 环境已就绪，不用再下载任何东西；烧录只用几分钟。

────────────────────────────────────────

## 四、首次上电配置（烧录后必经，一次）

1. 烧录完，ESP32 会自动开机。首次它没配置网络，会开一个热点 `ESP32-Config`。

2. 用手机连它的 WiFi ESP32-Config（无密码）。

3. 手机浏览器打开 `192.168.4.1`，填三样：

WiFi 名称 / 密码（你路由器的）

服务器地址：http://<运行主系统电脑的局域网IP>:5800（电脑上 ipconfig 看 IPv4）

4. 点“保存并连接”。设备会保存并自动连接 → 注册到主系统（用 WiFi MAC 当设备号）。

────────────────────────────────────────

## 五、在管理面板绑定座位（也要做）

1. 浏览器打开 `http://<主系统IP>:5800` → 管理员登录 → 进 `/admin/hardware`。

2. 你会看到提示“🆕 新 ESP32 已注册成功”，且“设备管理”里出现这台设备（显示在线）。

3. 在「设备管理」给这台设备：

绑定座位（选你在主系统建的那个座位标签）

传感器类型 = HC-SR501(高电平)

上报间隔（默认 5000ms，可不动）

4. 点“保存”。设备拉取配置后就会用它绑定座位、按 PIR 上报。

────────────────────────────────────────

## 六、真机测试

1. 用另一台设备（手机/电脑）打开用户端 `/seat-map`。

2. 人坐到传感器附近/起身 → 座位 ≤5 秒变红（占用）。

3. 人离开（传感器检测不到动作）→ 连续两次“无人”上报 → 约 10 秒变绿（释放）。

────────────────────────────────────────

## 七、常见问题

| 现象 | 排查 |
| --- | --- |
| 烧录报“找不到端口/COM” | 没插好 / 驱动没装（CP210x 或 CH340）；在 platformio.ini 加 upload_port = COMx |
| 烧录卡 Connecting... | 上传瞬间按住板子 BOOT 键再松开 |
| 串口没有 [WiFi] 已连接 | WiFi 名称/密码错，或 ESP32 和电脑不在同一 WiFi |
| 连上 WiFi 但 HTTP -1 | 192.168.4.1 里服务器地址填错；主系统没 0.0.0.0 启动；防火墙没放行 5800 |
| 面板没看到“注册成功” | 检查设备热点配置时服务器地址对不对；或 /admin/hardware 页面刷新 |
| 人坐下座位不变红 | 传感器类型有没有选 HC-SR501(高电平)；接线对不对；串口看 ir=(1,1) 是否出现 |
| ir 一直 0，手晃动没反应 | HC-SR501 的 VCC 没接 5V / OUT 没接对 / 没上电 |
| 人坐下一会儿又变绿 | PIR 只认“移动”，静止太久掉线 → 把 HC-SR501 延时电位器调到最小、跳线 H、远离热源 |

────────────────────────────────────────

## 相关文件

固件：DEMO/src/main.cpp（设备配置门户 + 注册 + 拉配置）

平台配置：DEMO/platformio.ini（已用 platform_packages 指向本地 GitHub 框架）

完整原理/协议：docs/hardware-integration.md