# ESP32 占座传感器 —— 真机演示与自测操作指南（HC-SR501 / PIR）

目标：读完这份，你自己就能把一台装有 HC-SR501（人体感应）传感器的 ESP32 连到主系统，看到真实占用/释放，并能在答辩/汇报里演示。 不需要懂复杂原理，按步骤照做即可。原理层面的说明见 docs/hardware-integration.md。

⚠️ 你现在用的是 HC-SR501（PIR 人体感应模块）。整份指南都按它来讲。你不用改固件代码——首次用设备热点填 WiFi+服务器地址，之后到 /admin/hardware 的「设备管理」把“传感器类型”选成 HC-SR501（高电平） 并绑定座位即可。

────────────────────────────────────────

## 0. 先搞清楚：你要演示哪种形态

| 形态 | 数据来源 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| A 真机 | ESP32 每 5 秒上报传感器读数 → 主系统判定 → 前端实时变色 | 答辩主推（"物联网感知"硬核点） |
| B 模拟兜底 | 主系统自带"传感器模拟器"，后台按钮随机翻转座位 | 硬件临时故障时的保底演示 |

物理连通就一句话：设备通过 WiFi 访问"主系统电脑的 IP:5800"的接口。 把第 3 步的服务器地址填对、设备和电脑同一个 WiFi、电脑防火墙放行 5800，就通了。

────────────────────────────────────────

## 1. 需要准备的材料

硬件

1 块 ESP32 开发板（如 ESP32 DevKit，USB 供电）

HC-SR501（PIR 人体感应模块），推荐 2 个（一个接 GPIO23、一个接 GPIO27）

想省事也可只用 1 个：把它的 OUT 同时接到 GPIO23 和 GPIO27，两个读数永远一致（见第 2 步）

杜邦线若干（HC-SR501 的 VCC / OUT / GND 接到 ESP32）

1 根 USB 数据线（连电脑烧录 + 供电）

一台电脑（跑主系统） + 一台手机或另一台电脑（打开前端页面看效果）

软件

VS Code + PlatformIO 插件（编译/烧录 ESP32），或命令行 pip install platformio

Python 3.9+（跑主系统）

主系统源码目录：D:\MAX_xiangmu

────────────────────────────────────────

## 2. 接线（HC-SR501，按这张表插）

| HC-SR501 引脚 | 连到 ESP32 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V（若无 5V 引脚可接 3.3V） | HC-SR501 工作电压较高，5V 更稳 |
| OUT（信号，第 1 个） | GPIO23（→ ir_front） | 检测到人体时输出 HIGH |
| OUT（信号，第 2 个） | GPIO27（→ ir_back） | 两个传感器各接一个引脚 |
| GND | GND | 两个传感器共地 |

只用 1 个 HC-SR501 时：把唯一的 OUT 同时接到 `GPIO23` 和 `GPIO27`，这样 ir_front 与 ir_back 始终一致，一个传感器也能触发占用。

两个传感器交叉放置（一个朝座椅前侧、一个朝后侧，各约 45°），人坐下/坐下过程有动作 → 上报 (1,1)。

HC-SR501 是 PIR 人体感应：检测到人体移动时输出 HIGH。到 /admin/hardware 的「设备管理」把该设备的“传感器类型”选成 HC-SR501（高电平） 即可（见第 3 步）。

接好后给 ESP32 上电，板载 LED 亮/闪即正常。自检：用手在传感器前晃动，HC-SR501 的 OUT 会在 HIGH↔LOW 间跳变（可在串口看，见第 6 步）。

HC-SR501 顶部有 2 个电位器（灵敏度、延时）+ 1 个跳线（触发模式）。用于"座位占用"请按第 10 节附录调：灵敏度调到能覆盖座位范围，延时调到最小，跳线选 H（可重复触发）。

────────────────────────────────────────

## 3. 首次连接：用“设备热点”配置（一次，不用改代码）

新固件不需要你改 `main.cpp`。你只让设备连上网 + 知道服务器地址，之后座位/传感器类型/间隔都在管理面板改。

① 给 ESP32 上电（接好传感器，或先不接）——它首次会开热点 `ESP32-Config`。

② 手机连它：手机连 WiFi ESP32-Config（无密码）。

③ 打开配置页填表：手机浏览器进 `192.168.4.1`，填三样：

WiFi 名称 / 密码（你路由器的）

服务器地址：http://<你电脑局域网IP>:5800（ipconfig 看 IPv4）

点“保存并连接”。设备会保存并自动连接，随即注册到主系统（用 WiFi MAC 作设备号）。

④ 到管理面板绑定：打开 /admin/hardware → 设备上线会提示“🆕 新 ESP32 已注册成功”，下方「设备管理」出现它。在这里给它绑定座位、选传感器类型（HC-SR501=高/红外=低）、设上报间隔，保存——之后设备拉取配置即生效，不用重烧、不用改代码。

说明：WiFi + 服务器地址只能在这个“设备热点”表单里填一次（设备必须先连上网才能找到服务器，这是没法绕过的物理边界）。换座位 / 传感器类型 / 上报间隔，以后都在 /admin/hardware 面板改。

────────────────────────────────────────

## 4. 启动主系统（每次演示前这样做）

① 关掉传感器模拟器（很关键，否则随机数据会和真机互相覆盖）

编辑主系统目录下的 .env，加入一行：

SENSOR_SIMULATOR_AUTOSTART=False

或者主系统起来后，用管理员调 POST /api/admin/simulator/stop。二选一。

② 让主系统监听所有网卡 + 端口 5800

python app.py 0.0.0.0 5800

首次运行防火墙会弹窗，选"允许（专用 + 公用 网络）"，否则 ESP32 访问不到。

启动日志会打印 局域网访问 http://192.168.x.x:5800，记下这个 IP，用于第 3 步设备热点表单的“服务器地址”。

数据库说明：主系统默认尝试连 MySQL；连不上自动回退 SQLite，演示照跑。Redis 不装也会自动退化为单进程模式，不影响演示。

────────────────────────────────────────

## 5. 先在主系统里建好"要绑定的座位"

1. 管理员登录 → 管理端 → 建筑/楼层 → 创建一栋楼和一个楼层。

2. 在楼层里放一个座位（或直接在座位管理里建一个），保存。

3. 记下它的座位标签 `seat_label`（就是平面图上的编号，如 A区-12）。

4. 到 /admin/hardware 的「设备管理」，给该设备绑定这个座位（见第 3 步）。

────────────────────────────────────────

## 6. 烧录固件并看串口

cd DEMO

pio run -t upload        # 第一次会自动下载工具链，耐心等

pio device monitor       # 波特率 115200

串口应看到：

[WiFi] 已连接，IP = 192.168.x.x

[HTTP] POST http://192.168.x.x:5800/api/sensor/report -> {"seat_label":"A区-12","ir_front":0,"ir_back":0}

[HTTP] 上报成功 HTTP 200（ir=(0,0)）

手在传感器前晃一下，串口的 ir_front/ir_back 应出现 1（±几秒内）。

上报失败 HTTP 404 → 座位标签填错；HTTP -1 / 连接超时 → 主系统没 0.0.0.0 启动 / 不同 WiFi / 防火墙没放行 5800（核对 SERVER_URL 的 IP 和端口）。

────────────────────────────────────────

## 7. 前端看真实占用 / 释放

1. 手机或另一台电脑浏览器打开 http://<主系统IP>:5800 → 登录用户端 → 进「座位图」页。

2. 让一位同学坐到/靠近你绑定的座位：(1,1) → ≤5 秒座位图变红（占用）。

3. 同学离开、传感器检测不到人体动作后：连续两次"无人"上报 → 约 10 秒变回绿（释放）。

4. 锁定、预约、导航照常可用；座位图无需刷新（WebSocket 实时推送）。

⚠️ PIR 特性提醒：HC-SR501 侦测的是"人体移动"，不是"静止占座"。 有人坐着不动超过 HC-SR501 的延时（默认几秒到几十秒），它会从 HIGH 掉回 LOW → 座位可能短暂显示空闲。演示时（人坐下、离开）动作足够，可忽略；若要增强，把 HC-SR501 延时电位器调到最小（见第 10 节）。

────────────────────────────────────────

## 8. 演示脚本（答辩 / 汇报照着念）

1. 打开「座位图」页，展示当前座位全是绿色（空闲）。

2. 请一位同学坐下 → 讲："这是真实传感器上报，前端 5 秒内自动变红，无需刷新页面。"

3. 同学离开 → 讲："连续两次'无人'上报，约 10 秒自动释放变回绿色。"

4. （加分项）占用满 m 分钟后，在座位弹窗点「锁定」，讲解 m/n 动态防抢座；再演示室内导航导航到该座位。

5. 收尾强调："整条判定/锁定/导航链路都在主系统完成，设备端只做持续扫描+上报，软硬件解耦。"——正好呼应"物联网感知"定位。

────────────────────────────────────────

## 9. 常见问题速查

| 现象 | 排查 |
| --- | --- |
| 串口 上报失败 HTTP 404 | 设备绑定的座位标签与实际座位不一致（或座位不存在） |
| HTTP 400，提示"匹配到多个座位" | 同名标签跨楼层，填 FLOOR_ID 消歧 |
| HTTP -1 / 连接超时 | 主系统是否 0.0.0.0 启动；ESP32 与电脑同一 WiFi；防火墙放行 5800 |
| 人坐下座位不变红 | 设备“传感器类型”是否选成 HC-SR501(高电平)；看接线与串口 ir=(1,1) 是否出现 |
| ir 一直 0，手晃动也没反应 | HC-SR501 的 VCC 电压不够（接 5V）、OUT 没接对、或没上电 |
| ir 一直 1，人走了也不变 | HC-SR501 延时太长/环境干扰；把延时跳到最小；或人走后多等，通常 2 个上报周期后释放 |
| 人坐下一会儿就变绿 | PIR 只侦测"移动"，静止太久会掉线 → 调小 HC-SR501 延时电位器（见第 10 节） |
| 座位频繁闪红/绿 | 传感器模拟器还在跑，先停（第 4 步）；或 HC-SR501 受热源/气流干扰 |
| 座位显示异常（灰/叹号） | 设备连续停止上报超过 SEAT_OFFLINE_HOURS；恢复供电会自动转回正常 |

────────────────────────────────────────

## 10. 附录

HC-SR501 的关键设置（改动前先调它）

HC-SR501 顶部有两个电位器和一个跳线：

延时电位器（Time）：调到最小（逆时针到底）。否则人坐下后 HC-SR501 会持续输出一段时间 HIGH，人走了也不马上释放。

灵敏度电位器（Distance）：调到能覆盖你座位周围即可，太大易误报、太小侦测不到。

跳线：选 H（Repeat，可重复触发），这样有人持续动作时会不停重触发；选 L 则一次触发后要等复位。

HC-SR501 对热源/气流/阳光敏感，尽量远离空调、电视屏、窗边。

红外避障 vs PIR（两种传感器怎么选）

红外避障模块：检测到物体时输出 LOW，适合"座椅是否被占"；在面板「设备管理」传感器类型选 红外避障(低电平)。

PIR（HC-SR501）：检测到人体移动时输出 HIGH，适合"是否有人"；传感器类型选 HC-SR501(高电平)。缺点是不识别静态占座（需配延时/灵敏度）。

你现在是 HC-SR501 → 面板里选 HC-SR501(高电平)。

没有真机时怎么演示（兜底 B）

启动主系统后，管理员调用 POST /api/admin/simulator/start 开启模拟器；或保持 SENSOR_SIMULATOR_AUTOSTART=True。

再用 POST /api/admin/simulator/occupy（带 seat_id + occupied）手动把某个座位翻成占用/空闲，前端同样实时变色，也可演示锁定/导航。

相关文件

固件：DEMO/src/main.cpp、DEMO/platformio.ini

接收端：app.py → sensor_report()（已支持 seat_id / seat_label + floor_id）

状态机参照：utils/sensor_simulator.py

座位模型：models/building.py → Seat

原理与验收清单：docs/hardware-integration.md